- 采购需求

- 一、采购项目名称

湘西自治州林业局会议室音视频系统采购项目

- 采购内容

| 序号 | 包名称 | 项目内容 | 采购项目预算 （元人民币） | 可能实质性变动内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共一包：LED显示屏及会议话筒、液晶电视、及配套 | 详见下表 | 164941.00元 | 否 |

- 三、技术规格、参数与要求、项目清单及配置说明

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、LED全彩大屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏（1） | 国产 | LED全彩P1.5户内大屏长3.62米*高1.86米，净尺寸为长3.52米*高1.76米。包含M4磁体，控制系统1台，接收卡23张，开关电源23台，配电箱等。 | - ★像素点间距：≤1.53mm - ★LED显示屏屏幕尺寸：≥3.52m*1.76m，模组尺寸：320mm*160mm - ★刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置 - ▲封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、标志的检测报告，未提供相应证明材料的不计算得分。） - 驱动方式：恒流驱动 - 控制方式：同步控制系统 - 维护方式：前后双向维护 - 整屏平整度≤0.04mm - ▲白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99%（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、标志的检测报告，未提供相应证明材料的不计算得分。） - 色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K" - 水平视角≥170°；垂直视角≥170° - 对比度≥8500：1 - 灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 - 峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² - 供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 - 输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作 - ★为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等（承诺格式自拟） | 6.2 | 平米 | 磁吸安装方式 |
| 2 | LED显示屏（1）安装辅材 | 国产 |  | 安装结构，排线，模组电源线，网络线，线管，线卡，电源线，信号线，HDMI线等所有辅材 | 1 | 批 |  |
| 3 | LED显示屏（1）技术服务费 | 定制 |  | 安装、调试、培训等，免费维护≥1年。 | 6.2 | 平方 |  |
| 4 | LED显示屏（2） | 国产 | LED全彩P1.2户内大屏长2.98米*高1.7米，净尺寸为长2.88米*高1.6米。包含M4磁体，控制系统1台，接收卡18张，创关电源24台，配电箱。 | - ★像素点间距：≤1.25mm - ★LED显示屏屏幕尺寸：≥2.88m*1.6m，模组尺寸：320mm*160mm - ★刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置 - ▲封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、标志的检测报告，未提供相应证明材料的不计算得分。） - 驱动方式：恒流驱动 - 控制方式：同步控制系统 - 维护方式：前后双向维护 - 整屏平整度≤0.04mm - ▲白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99%（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、标志的检测报告，未提供相应证明材料的不计算得分。） - 色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K" - 水平视角≥170°；垂直视角≥170° - 对比度≥8500：1 - 灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 - 峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² - 供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 - 输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作 - ★为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等（承诺格式自拟） | 4.61 | 平米 | 磁吸安装方式 |
| 5 | LED显示屏（2）安装辅材 | 国产 |  | 安装结构，排线，模组电源线，网络线，线管，线卡，电源线，信号线，HDMI线等所有辅材 | 1 | 批 |  |
| 6 | LED显示屏（2）技术服务费 | 定制 |  | 安装、调试、培训等，免费维护≥1年 | 4.61 | 平方 |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 二、会议话筒、液晶电视、及配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议主机 | 国产 | 国产 | 1、★支持多种会议模式: 自由讨论、轮替发言、限制发言、主席优先等 2、四组8P-DIN输出线，与单元手拉手连接 3、▲系统单路可控制35只列席单元，单台最可连接60只列席单元 4、面板具有数码显示和多种工作模式调节及指示灯 5、设有高、中、低音均衡调节电路，独立调整系统音质 6、具有平衡线路输出接口及不平衡输出接口以适应各种设备连接方式 7、双重锁扣式“T”型连接盒，系统可靠 8、标配10米延长线 9、频率响应：100Hz—13KHz功率消耗:115W总谐波失真：≤0.15%工作电压：AC 220V-240V/50Hz-60Hz | 1 | 台 |  |
| 2 | 主席单元（方管） | 国产 | 国产 | 1、★阵列式拾音设计，拾音距离可达60—80CM，实现清晰扩声 2、★短管设计，具有更远、更大的拾音范围 3、▲全金属结构、一体化、流线型设计，外形高端大气 4、抗射频干扰（RFI）技术，有效消除手机等射频干扰源对扩声的影响 5、全平衡式设计，具有良好的共模抑制能力 6、全数控化设计，单元由系统主机供电，工作电压为DC18V 7、配备一条1.5m 8p连接线，同"T"型分线盒连接 8、主席单元可置于回路中任意位置，可强行切断开启的客席单元，同时具备讲话者不发言自动关机功能 9、咪芯：ECM阵列式，2*Φ16mm 10、频率响应：50—15000 Hz 11、灵敏度：-38dB（0dB=1V/pa，@1kHz） 12、SN：大于60dB（at 1KHZ 1Pa） 13、拾音角度上下60度可调 14、尺寸：底座（不含连接件）：103*135*50（H）mm，咪管：24*34*197mm。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 客席单元（方管） | 国产 | 国产 | 1、★阵列式拾音设计，拾音距离可达60—80CM，实现清晰扩声 2、★短管设计，具有更远、更大的拾音范围 3、▲全金属结构、一体化、流线型设计，外形高端大气 4、抗射频干扰（RFI）技术，有效消除手机等射频干扰源对扩声的影响 5、全平衡式设计，具有良好的共模抑制能力 6、全数控化设计，单元由系统主机供电，工作电压为DC18V 7、配备一条1.5m 8p连接线，同"T"型分线盒连接 8、客席单元开启时可被主席单元强行切断，同时具备讲话者不发言自动关机功能 9、咪芯：ECM阵列式，2*Φ16mm 10、频率响应：50—15000 Hz 11、灵敏度：-38dB（0dB=1V/pa，@1kHz） 12、SN：大于60dB（at 1KHZ 1Pa） 13、拾音角度上下60度可调 14、尺寸：底座（不含连接件）：103*135*50（H）mm，咪管：24*34*197mm。 | 18 | 套 |  |
| 4 | 会议室其他辅材及整体安装调试 | 定制 | 国产 | 音频系统调试，安装，培训，音频线及PVC管材、音箱壁装支架、膨胀螺栓、电工胶带等其他所需辅材 | 1 | 批 |  |
| 5 | 会议话筒 | ITC | 国产 | 为增加话筒，需要和原主机对接。原主机型号：TS-0604M，包含配套线材； | 2 | 套 | 主机利旧 |
| 6 | 多媒体接线盒 |  | 国产 | 一个HDMI接口，一个5孔插座，一个VGA接口，一个音频接口，一个网络接口 | 3 | 套 |  |
| 7 | 操作台 | 定制 | 国产 | 1.25*0.9米，全钢双联操作台；加厚型； | 1 | 套 |  |
| 8 | 电视机 | 国产 |  | ★≥98寸，4K120Hz 护眼声控大屏商业显示液晶电视机,Android系统，运行内存≥4G，存储内存≥128G，自带HI-FI级三分频音响、5G和2.4Gwifi | 1 | 台 |  |
| 9 | 壁挂支架 | 国产 |  | 适用于60寸到110寸电视机，可升缩旋转壁挂电视支架 | 1 | 套 |  |
| 10 | 腾讯会议摄像头 | 国产 |  | ★适配银河麒麟国产操作系统，支持腾讯会议，支持4K输出，5倍无损光学变焦4倍数字放大，最大可实现20倍画面放大，支持5个或以上预置点设置，蓝牙遥控，支持标准uvc协议，内置双麦克风。安装方式根据现场和甲方要求，提供三角架或其他安装配件。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 腾讯会议话筒 | 国产 |  | ★适配银河麒麟国产操作系统，支持腾讯会议，与腾讯会议摄像头同一品牌，支持360度全向收音、智能降噪、自动增益、数字拾音、拾音半径≥5米、内置锂电池，续航时间≥8小时，支持蓝牙2.4G无线传输、传输距离≥10米，自带音响。 | 1 | 套 |  |
| 12 | HDMI线 | 国产 |  | 高清HDMI线，支持4K输出，总长25米； | 3 | 条 |  |
| 13 | 电源线 | 国产 |  | 电缆线3*2.5平方国标纯铜 | 90 | 米 |  |
| 14 | 网线 | 国产 |  | 超6类国标网线 | 90 | 米 |  |
| 15 | 线材施工 |  | 定制 | （电视机，腾讯会议，多媒体盒及增加的ITC话筒）包含人工，音频线，线管，开孔，开槽，走线辅材等； | 1 | 项 |  |
| 16 | 安装调试说明 |  |  | 以上采购设备，多媒体接线盒3个、数字会议控制器、19个话筒、操作台安装于A201（功放机、调音台、音响4个利旧）；itc话筒2个安装于A106（数字会议系统主机、功放机、调音台、音响2个、多媒体接线盒利旧）；电视机、腾讯会议相关设备、多媒体接线盒1个安装于A206。安装调试费用包含相关线材、管线、施工、安装、调试、新旧设备连接等所有费用。 |  |  |  |